建设项目环境影响报告表

项目名称：祁阳县沿江路、民生北路等45条道路提质改造工程

建设单位（盖章）：祁阳县城镇建设投资开发有限公司

编制日期：2016年8月

国家环境保护部监制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境及社会简况	15

环境质量状况	21

评价适用标准	28

建设项目工程分析	31

项目主要污染物产生及预计排放情况	31

环境影响分析	31

项目拟采取的防治措施及预期治理效果	31

结论与建议	31

附件：

附件1  环评委托书

附件2  环境现状监测质量保证单

附件3  祁阳县城镇建设投资开发有限公司营业执照

附件4  祁阳县城镇建设投资开发有限公司祁阳县沿江路、民生北路等45条道路提质改造工程环评报告表专家评审意见

附件5  专家签名表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目总平面布置

附图3  主要环境保护目标及监测布点图

附图4  项目主要周边及场区现状图片

附表

附表1：建设项目环境保护审批登记表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 祁阳县沿江路、民生北路等45条道路提质改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 祁阳县城镇建设投资开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 谭振华 |  |  |  | 联系人 |  | 唐小寅 |  |
| 通讯地址 | 祁阳县浯溪南路祁阳县城镇建设投资开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13517467803 |  |  | 传真 |  | —— | 邮政编码 | 426100 |
| 建设地点 | 湖南省永州市祁阳县县城区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批部门 | — |  |  |  | 批准文号 |  | — |  |
| 建设性质 | 改建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  | E4819 市政道路工程建筑 |  |
| 道路长度（米） | 24361.3 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | — |  |
| 总投资 (万元) | 17455.1 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 102 |  | 环保投资占总投资比例(％) | 0.58 |
| 评价经费(万元) |  | — |  |  | 投产日期 |  | 2019年10 |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 加快交通道路基础设施的建设，是提升城市品位和综合竞争力的迫切需要，是构建社会主义和谐社会的重要举措，更是改善环境、提高人民群众生活品质的内在要求。城市交通道路问题解决与否，直接关系民生，影响社会稳定。研究城市交通道路建设问题，引导城市交通道路建设科学合理地进行治理，是落实全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的客观要求，更是祁阳县打好城市提质战役、实现城乡统筹、不断扩大内需、推动经济发展的有效途径。 为创建文明城市，改善祁阳县城区现状道路积水严重、路面破损严重等问题，方便道路沿线居民出行，祁阳县城镇建设投资开发有限公司拟投资17455.1万元对祁阳县城区道路进行提质改造，建设“祁阳县沿江路、民生北路等45条道路提质改造工程”本项目建设有利于提升祁阳县的核心竞争力、提高人民生活水平、完善基础设施建设、改善生态环境、增加招商引资以及促进国民经济的可持续发展。 本项目为城市次干路和支路提质改造，不涉及道路新建和扩建，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令（98）253号《建设项目环境保护管理条例》等有关环境保护法律、法规的要求，本项目应编制环境影响报告表。现祁阳县城镇建设投资开发有限公司特委托宁夏智诚安环科技发展股份有限公司承担“祁阳县沿江路、民生北路等45条道路提质改造工程”的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织有关人员对项目场址（项目地理位置详见附图1）及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，完成了本项目环境影响评价报告表的编制工作。 2、编制依据 2.1 相关法律 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日施行）； （3）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日施行）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日施行）； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年9月1日施行）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013年最新修订）； （8）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日施行）； （9）《中华人民共和国水法》（2002年10月1日施行）； （10）《中华人民共和国防洪法》（2008年2月28日修订）； （11）《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月1日施行）。 2.2相关法规、规章、规范性文件 （1）《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日施行）； （2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日施行）； （3）《交通建设项目环境保护管理办法》（2003年6月1日施行）； （4）《全国生态环境保护纲要》国务院（2000年11月）； （5）《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修正）》国家发改委； （6）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号，2005年12月）； （7）《城市道路管理条例》国务院（1996年10月1日施行）； （8）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （9）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （10）《突发公共卫生事件应急条例》（国务院令[2003]376号）； （11）《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环发[2010]144号）； （12）《关于开展交通工程环境监理工作的通知》（交环发[2004]314号）； （13）《关于发布地面交通噪声污染防治技术政策的通知》（环发[2010]7号）； （14）湖南省实施《中华人民共和国城乡规划法》办法（2010年1月1日施行）； （15）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号）； （16）《湖南省机动车排气污染防治办法》（2004年6月23日第二次修正）； （17）《关于开展交通工程环境监理工作的通知》（交环发[2004]314号）； （18）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）； （19）《祁阳县城总体规划(修编)》（2001-2020年）； （20）《祁阳县国民经济和社会发展第十三五年计划纲要》； （21）《祁阳县城市建筑垃圾管理规定》（祁办发 [2015]16号文件）； （22）《水污染防治行动计划》； （23）《大气污染防治行动计划》。 2.3评价技术导则、规范 （1）《环境影响评价技术导则－总纲》(HJ 2.1-2011)； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2－2008)； （3）《环境影响评价技术导则－地表水环境》(HJ/T2.3－93)； （4）《环境影响评价技术导则－地下水环境》(HJ610－2016)； （5）《环境影响评价技术导则－声环境》(HJ2.4-2009)； （6）《环境影响评价技术导则－生态影响》(HJ19-2010)； （7）《环境影响评价技术导则－总纲》(HJ2.1-2011)； （8）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB/T 50433-2007）； （9）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB 50434-2008）； （10）《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）。 3、项目概况 3.1项目提质改造范围 本项目提质改造范围拟划分为四个区域，分别为北片区、西片区、东片区及南片区，共计45条路。北片区道路包括：兴浯北路、祁山路、西园路、小园路、民生北路、体育路、荷塘路、大井北路、青龙路、光明路；西片区包括道路：新华路、新祁路、康乐路、康强路、永安路、新旺路、吉安路、畅安路、新达路、康宁路、泰安路；东片区包括道路：花园街、中仓街、幸福路、新街、南司街、县前街、南长街、人字街、黄道街、东长街、东正街、龙山路、寿井路；南片区包括道路：金星路、金果路、果园路、沿湖路、金浯路、向浯路、朝阳路、浯洲路、金龙路、金芝路、沿江路； 3.2原道路现状 （1）北片区道路现状 根据现场调查，①北片区道路均为水泥路面，除大井北路部分路段路面破损外，其余道路路面状况良好，片区道路路辐车行道以10m左右为主，其中民生北路、祁山路及大井北路三条次干道车行道宽度较宽，依次为20m、14m、14m；②人行道铺装不统一，部分道路未铺设人行道砖，直接采用水泥硬化，视觉效果差，另民生北路未建设人行道。③道路均为雨污合流制，管道设置在人行道下，部分雨水口堵塞，不利于城区雨水、污水分开排放；④片区内道路大部未安装照明设施，且电力管线均采用架空电线杆未做下地处理。 （2）西片区道路现状 根据现场调查，①西片区道路为主城区背街小巷，两侧均建有楼房，人车流量较大。片区内道路均为水泥路面，路面状况良好，片区道路车行道宽度以7m为主，人行道宽度不一；②人行道铺装不统一，人行道铺装有广场砖、布道砖等；部分道路未铺设人行道砖，直接采用水泥硬化，视觉效果差；③片区内道路均为雨污合流制，管道设置在人行道下，部分雨水口堵塞，不利于城区雨水、污水分开排放接入城区浯溪路等主干道；④片区内道路大部未安装照明设施，且电力管线均采用架空电线杆未做下地处理。 （3）东片区道路现状 根据现场调查，①东片区道路为老城区背街小巷，车行道宽度以5m为主，由于缺乏管理，大部分路面破损严重，且居民随意占用道路，大部分路段只能单车通行，老城区两侧均建有各式民房，杂乱无章，城区环境脏乱差。商业区部分路段加铺沥青面层；②片区内道路大部未建人行道，均为居民为接顺道路自建水泥坪，高度及宽度都不一；③片区内大部分道路未建有排水设施，均为随道路自排；④片区内道路大部未安装照明设施，且电力管线均采用架空电线杆未做下地处理。 （4）南片区道路现状 根据现场调查，①南片区道路为城区背街小巷，两侧均建有楼房，人车流量较大。片区内道路均为水泥路面，路面状况良好，片区道路车行道宽度以7m、9m为主，其总沿江路车行道宽度有15m，道路人行道宽度不一；②人行道铺装不统一，人行道铺装有广场砖、布道砖等；金浯路、金龙路部分人行道未建。部分道路未铺设人行道砖，直接采用水泥硬化，视觉效果差；③根据现场调查，片区内道路均为雨污合流制，管道设置在人行道下，部分雨水口堵塞，不利于城区雨水、污水分开排放接入城区次干道；④片区内道路大部未安装照明设施，且电力管线均采用架空电线杆未做下地处理。 3.3道路改造内容 本项目改造道路总长24.3613km，主要建设内容包括土石方工程、排水工程、道路工程、综合管线、交通设施、附属设施等。本项目改造维持原有路线走向、道路等级、路基宽度及断面布置形式，不新增占地，全线避免拆迁。 3.4主要技术标准 项目道路改造前与改造后主要技术指标见表1-1。 表1-1 项目道路改造前与改造后主要技术指标一览表 道路 名称; 道路 长度（m）; 路幅 改造前 宽度（m）; 路幅 改造后 宽度（m）; 改造面积 （m2）; 改造前; 改造后. 兴浯北路; 724.9; 30.6; 30.6; 22181.94; 道路等级：城市次干道、支路；路面结构的设计使用年限：10年；设计速度：50km/h；现状红线宽度：12~60m；汽车载荷：城—A级；路面结构计算荷载：BZZ-100型标准轴载； 车行道路面结构：水泥混凝土； 排水体制：雨污合流；人行道面板：预制砼板; 道路等级：城市次干道、支路；路面结构的设计使用年限：10年；设计速度：50km/h；红线宽度：12~60m；汽车载荷：城—A级；路面结构计算荷载：BZZ-100型标准轴载；车行道路面结构：沥青混凝土；排水体制：雨、污分流 人行道面板：透水砖. 祁山路; 753.6; 25.8; 25.8; 19442.88. 西园路; 672.9; 17.7; 17.7; 11910.33. 小园路; 652.7; 15.9; 15.9; 10377.93. 民生北路; 280.7; 30.6; 30.6; 8589.42. 体育路; 913.2; 17.2; 17.2; 15707.04. 大井北路; 401.6; 32.3; 32.3; 12971.68. 光明路; 724.9; 30.5; 30.5; 22109.45. 荷塘路; 308.8; 14; 14; 4323.2. 青龙路; 557.8; 15.2; 15.2; 8478.56. 新华路; 903.1; 16.5; 16.5; 14901.15. 新祁路; 753.6; 14.5; 14.5; 10927.2. 康乐路; 1285.8; 13.1; 13.1; 16843.98. 康强路; 961.2; 15.3; 15.3; 14706.36. 永安路; 358; 12.8; 12.8; 4582.4. 吉安路; 701.8; 13; 13; 9123.4. 新旺路; 198; 14.4; 14.4; 2851.2. 畅安路; 501; 11.8; 11.8; 5911.8. 泰安路; 1013.4; 16; 16; 16214.4. 新达路; 404.4; 14.6; 14.6; 5904.24. 康宁路; 570.7; 13.8; 13.8; 7875.66. 花园街; 105.8; 12.4; 12.4; 1311.92. 中仓街; 407.2; 10; 10; 4072. 县前街; 408.6; 15.9; 15.9; 6496.74. 幸福路; 324.7; 10; 10; 3247. 新街; 215.5; 10; 10; 2155. 南司街; 228.9; 10.7; 10.7; 2449.23. 南长街; 453.6; 11; 11; 4989.6. 黄道街; 269.3; 13.6; 13.6; 3662.48. 人字街; 247.4; 21.5; 21.5; 5319.1. 东长街; 293.8; 12.9; 12.9; 3790.02. 东正街; 219.8; 5; 5; 1099. 寿井路; 524; 17.2; 17.2; 9012.8. 龙山路; 546.1; 18.4; 18.4; 10048.24. 金星路; 341.3; 19.2; 19.2; 6552.96. 金果路; 496.7; 20.2; 20.2; 10033.34. 果园路; 303; 15; 15; 4545. 沿湖路; 416.8; 17; 17; 7085.6. 浯洲路; 159.3; 23.2; 23.2; 3695.76. 向浯路; 523.6; 16.4; 16.4; 8587.04. 金浯路; 472.1; 16.7; 16.7; 7884.07. 朝阳路; 671.3; 17.1; 17.1; 11479.23. 金龙路; 332.1; 18.8; 18.8; 6243.48. 金芝路; 279.8; 31.2; 31.2; 8729.76. 沿江路; 2478.5; 27.1; 27.1; 67167.35. 合计; 24361.3; /; /; 445590.94. 3.5道路改造工程 3.5.1平面设计 在测设过程中，根据路线两侧的地物分布状况，平面线形力求与地形、地物、环境、沿线景观相协调，同时注意线形的连续与均衡性，并严格遵守平纵线形的配合原则，平曲线处尽可能选取较大的圆曲线半径，以提高道路的行车舒适性，在严格顺从路线总方向的前提下，注意整体线形与桥中地段局部线形的相互协调。沿江路、民生北路等45条道路设计中心线根据车行道现状进行拟定，全线避免拆迁。 3.5.2纵断面设计 为尽量减少道路与周边建筑物的高差，并保证排水顺畅，纵断面基本沿现状道路标高设计。通过多处设置变坡点来确保道路加铺厚度均匀，在道路两侧建筑物密集段，最大挖方高度为0.135m，最大填方高度为0.096m，道路两侧建筑物路段，最大填方高度为0.679m。 3.5.3横断面设计 兴浯北路：9.8～12.1m（人行道）+9m（机动车道）+9.2～12.1m（人行道）； 祁山路：4.3～6.3m（人行道）+14m（机动车道）+6.3～6.6m（人行道）； 西园路：6.1～6.3m（人行道）+7m（机动车道）+4.5m（人行道）； 小园路：4.4～4.9m（人行道）+7m（机动车道）+2.8～5.6m（人行道）； 民生北路：6.6m（人行道）+20m（机动车道）+4m（人行道）； 体育路：4.2～6.1m（人行道）+7m（机动车道）+3.4～6.6m（人行道）； 大井北路：9.4m（人行道）+14m（机动车道）+8.9m（人行道）； 光明路：3.8～6.3m（人行道）+9m（机动车道）+4.3～7.2m（人行道）； 荷塘路：3m（人行道）+8m（机动车道）+3m（人行道）； 青龙路：3～5.3m（人行道）+6～8m（机动车道）+3～4.7m（人行道）； 新华路：2.6～7.2m（人行道）+7～8m（机动车道）+2.6～5.6m（人行道）； 新祁路：2.7～4.4m（人行道）+7～8m（机动车道）+2.7～4.1m（人行道）； 康乐路：1.9～3.3m（人行道）+7m（机动车道）+2.2～4.7m（人行道）； 康强路：3.7～5.2m（人行道）+7m（机动车道）+2.8～4.8m（人行道）； 永安路：3.1m（人行道）+7m（机动车道）+2.7m（人行道）； 吉安路：2.6～3.2m（人行道）+7m（机动车道）+2.5～3.7m（人行道）； 新旺路：4.2m（人行道）+6m（机动车道）+4.2m（人行道）； 畅安路：2m（人行道）+6m（机动车道）+2.9～4.7m（人行道）； 泰安路：3.6～5.6m（人行道）+7m（机动车道）+3.2～5.6m（人行道）； 新达路：3.6～4m（人行道）+7m（机动车道）+3.2～4m（人行道）； 康宁路：2.6～3.6m（人行道）+6～8m（机动车道）+2.7～5.2m（人行道）； 花园街：3.2m（人行道）+8m（机动车道）+1.2m（人行道）； 中仓街：2.5m（人行道）+5m（机动车道）+2.5m（人行道）； 县前街：2.5～4.4m（人行道）+5～14m（机动车道）+2.5～3.2m（人行道）； 幸福路：2.5m（人行道）+5m（机动车道）+2.5m（人行道）； 新街：1.9m（人行道）+5m（机动车道）+2.4～3.7m（人行道）； 南司街：2.8m（人行道）+6m（机动车道）+1.9m（人行道）； 南长街：3.2～3.6m（人行道）+5m（机动车道）+1.6～3.6m（人行道）； 黄道街：3.6m（人行道）+7m（机动车道）+3m（人行道）； 人字街：3.7～4.9m（人行道）+13m（机动车道）+3.9～4.4m（人行道）； 东长街：3.1m（人行道）+6m（机动车道）+3.8m（人行道）； 东正街：5m（机动车道）； 寿井路：3.4～3.9m（人行道）+8m（机动车道）+3.6～7.5m（人行道）； 龙山路：3.3m（人行道）+7～13m（机动车道）+2.8～9m（人行道）； 金星路：5.5m（人行道）+9m（机动车道）+3.9～5.4m（人行道）； 金果路：4.4～6.4m（人行道）+9m（机动车道）+5.8m（人行道）； 果园路： 3m（人行道）+9m（机动车道）+3m（人行道）； 沿湖路：5m（人行道）+7m（机动车道）+5m（人行道）； 浯州路：4.4m（人行道）+14m（机动车道）+4.8m（人行道）； 向浯路：3.2～5.5m（人行道）+7m（机动车道）+3.5～6.5m（人行道）； 金浯路：3.8～6.3m（人行道）+7m（机动车道）+3.1～6.1m（人行道）； 朝阳路：4.6～5.3m（人行道）+7～9m（机动车道）+3.9～4.4m（人行道）； 金龙路：4.2m（人行道）+9m（机动车道）+5.6m（人行道）； 金芝路：7.1m（人行道）+12m（机动车道）+12.1m（人行道）； 沿江路：3.7～10.2m（人行道）+12～15m（机动车道）+5.2～7.9m（人行道）； 3.5.4路面结构 较好混凝土路段在现有混凝土路面上直接加铺沥青砼路面；现有局部破损混凝土路面破除后重新做沥青砼路面，具体加铺如下： 次干道道路采用4cm细粒式改性沥青混凝土+6cm中粒式沥青混凝土+满铺复合土工布；支路道路采用4cm细粒式改性沥青混凝土+5cm粗粒式沥青混凝土+满铺复合土工布； 次干道破除路面埋设雨水管路段采用4cm细粒式改性沥青混凝土+6cm中粒式沥青混凝土+复合土工布+24cm新浇筑C35砼基层+18cm5％水泥稳定碎石+18cm4％稳定碎石；支路破除路面埋设雨水管路段采用4cm细粒式改性沥青混凝土+6cm中粒式沥青混凝土+复合土工布+20cm新浇筑C35砼基层+18cm5％水泥稳定碎石+18cm4％稳定碎石。 人行道统一采用透水砖铺装，具体铺装为：5cm透水砖铺装+3cm细砂基层+10cm透水混凝土垫层。 3.5.5路基处理 旧混凝土路面破除后，如原路基承载力不够，或路基软弱、或有其他路基病害，对路基进行换填处理。为使路基获得足够的强度、稳定性和抵抗变形的能力，充分保证路基、路面的综合服务水平，根据《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）的要求，路基压实采用重型压实标准。填方路基应分层铺筑均匀压实，填料应采用指定的料场且经过实验确认后方能填筑。 3.5.6排水工程 沿江路、民生北路等45条道路目前两侧人行道或入户通道下，均埋设有排水管，排水管现状为雨污合流制；雨水口间距设置不规范且大部分雨水口堵塞，无法满足排水要求，为完善雨污分流体系，本次道路提质改造利用现有雨污合流管，清淤后改造成污水管；为不影响交通及减少对市民的扰动，采用半封闭路面施工，在车行道一侧破除现有路面埋设雨水管，其中做为主排水通道及下河通道：康乐路、康强路、民生北路、祁山路、大井北路、光明路、南司街、黄道街、泰安路及朝阳路埋设DN1000雨水管；兴浯北路、新祁路、新华路、新旺路、永安路、吉安路、新安路、体育路、西园路、小园路、中仓街、幸福路、复安路、金星路、果园路、沿湖路、浯洲路、向浯路、金浯路、金龙路、金芝路及校园路道路埋设DN800雨水管；老城区：人字街、东长街、东正街、南长街、新街、县前街、花园街及沿江路埋设DN600雨水管。项目建成后，路面径流雨水通过项目所在地的雨水管网排入湘江，污水通过所在地的市政污水管网排入祁阳县污水处理厂，经处理达标后排入祁水。 3.5.7交通工程 （1）交通标线设置 交通标线的作用是管制和引导交通，标线主要有车道中心线、车道分界线、车道边缘线、人行横道线、导向箭头、导流线、停止线等。道路标线涂料采用环保反光热熔涂料，并具有抗滑性能，标线表面的抗滑性能不应低于所在路段路面的抗滑性能。车道分界线用白色虚线；导流线为倾斜平行实线；人行横道线为白色实线，导向箭头为白色。 （2）人行横道设置 在交叉口处设置一定宽度的人行横道，宽度满足国家规范。 （3）交通标志牌设置 路段上根据实际需要在相应位臵设置立柱式、悬臂式标志牌。标志牌标明车道行驶方向和交叉口各道路名称。 3.5.8照明工程 沿江路、民生北路等45条道路大部分未安装照明设施，考虑群众出行方便及点亮祁阳，本次设计为道路及变配电设计，厢式变配电站10kV电源由当地供电部门解决。车行道宽度15m以上采用间距25m双侧对称布置灯具，车行道宽度为10～15m采用25m间距双侧交错布置灯具，车行道宽度10m以下采用间距25m单侧布置灯具，灯杆均选用10m高，60WLED光源。 3.5.9综合管线 由于条件限制，管线维持现状。项目道路新设部分交通信号及视频监控系统采用原有道路两侧的供电线路，在交通路口处做相应的线路连接即可满足项目需要。 3.5.10公用设施 （1）果皮箱 设置在人行道上，人流集中的地段适当增加，每80米左右布置一处。 （2）消防栓 布置在靠路边的人行道上，不大于120m。 3.6征地拆迁和移民安置规划方案 项目用地属市政道路用地，根据祁阳县整体规划，项目区全部为道路建设用地，项目用地范围内无拆迁建筑物，不存在拆迁及移民安置情况。 3.7土石方平衡 根据项目可研报告，项目全线均在原有道路基础上进行路面改造，为尽量减少道路与周边建筑物的高差，并保证排水顺畅，纵断面基本沿现状道路标高设计，不会产生大规模土石方。但由于项目人行道及给排水管网均需要改造，会产生一定量的挖方。局部破损水泥砼路面破除后重新做沥青砼路面，会产生一定量的混凝土块，该混凝土块作为建筑垃圾处理，不计入项目的土石方。本工程土石方平衡见表1-2。 表1-2 本项目土石方平衡估算一览表 单位：m3 项目; 挖方; 填方; 弃方. 数量; 1554.78; 726.29; 828.49. 3.8 主要施工方式 （1）路面：路面施工应优先采用全机械化施工方案，严格控制材料用量和材料组成，实行严格的工序管理，做好现场监理与工序检测，确保施工质量。 （2）施工组织：做好施工组织设计，使每个施工项目的施工方案切合实际。本区域降水丰富，雨季对路基路面施工影响较大，所以路基、路面施工应尽量避开雨季。 ①需严格执行祁阳县公安交通管理部门的相关规定； ②危险地段悬挂警示标志； ③车辆进入现场，应有专职人员指挥； ④施工应尽量抢晴天施工，并派专人维护交通； ⑤施工期间保持与交通管理部门联系，协调施工运输车辆进入施工现场有关事宜。 （3）交通组织： 1）本次改造道路均为支路，人流车流相对较少，经现场调查，个别路段沿线有商铺、学校、住宅区、单位等，建议施工时各标段分路段半幅施工，个别路段沿线出入口尽量协调改移到相交道路上。沿线出入口及小路口只允许右进右出。 2）设置交通标志及设施，应在明显位置及主要通道、路口、临时道路两侧设置交通标志或设施，并派专人负责维护。 施工场地要与行车道隔离围护，围护设施应采用不低于1.8m、厚度厚度不薄于2mm的锌铁皮波形板遮挡围护，并附有安全文明施工宣传标语，严禁无关人员进入施工现场。施工现场的标志要醒目，在施工路段前后一定距离处设置“前面施工车辆绕道”或“前面施工车辆慢行”等路标，夜间配有安全警示灯。配合交管部门设置各路口的各项临时交通引导标志和禁令标志协助交管部门做好临时道路的交通管理。 3.9筑路材料及运输条件 （1）材料 本项目采用商品混凝土和商品沥青，不在现场设沥青混凝土搅拌站，选择就近在祁阳县商品混凝土搅拌站和商品沥青搅拌站购买。 （2）运输 本项目所在区域路网发达，已建成浯溪中路、新兴路、盘龙中路、盘龙西路、民生南路等多条城市干道，项目所需物料可通过这些已建成道路运入，交通运输便利， 沿线大部分施工机械及工程材料可顺利到达施工现场。 （3）材料储存 项目商品混凝土和商品沥青做到现运现用，不进行现场堆积和储存。 3.10施工营地布置 本项目不设施工营地，项目施工期短，工作量较小，材料和设备用完后及时运走，施工人员均为城区附近居民，在周边饭店就餐，回家住宿。 3.11工程进度安排 项目建设期计划为36个月，计划于2016年10月份开工建设，分段施工，北片区施工时间为2016年10月至2017年7月，西片区施工时间为2017年7月至2018年4月，东片区施工时间为2018年4月至2019年1月，南片区施工时间为2019年1月至2017年10月，预计2019年10月工程全部竣工。 3.12交通预测量 根据项目可研资料，本项目各目标年预测交通量见表1-3和表1-4。表中，昼间（16小时，6:00~22:00）交通量占全天的80%，夜间交通量占全天的20%，大、中、小型车比为7：2：1。 表1-3 项目道路交通量和车型比预测结果（单位：pcu/d） 序号; 路段; 预测年; 日交 通量; 小型车; 中型车; 大型车. 1; 北片区道路（兴浯北路、祁山路、西园路、小园路、民生北路、体育路、荷塘路、大井北路、青龙路、光明路）; 2019; 11233; 7976; 2089; 450. 2024; 14041; 9970; 3511; 562. 2029; 17123; 12158; 4281; 685. 2; 西片区道路（新华路、新祁路、康乐路、康强路、永安路、新旺路、吉安路、畅安路、新达路、康宁路、泰安路）; 2019; 10766; 7644; 2692; 431. 2024; 13373; 9495; 3344; 535. 2029; 16409; 11651; 4103; 657. 3; 东片区道路（花园街、中仓街、幸福路、新街、南司街、县前街、南长街、人字街、黄道街、东长街、东正街、龙山路、寿井路）; 2019; 9755; 6927; 2439; 391. 2024; 11858; 8420; 2965; 475. 2029; 13750; 9763; 3438; 550. 4; 南片区道路（金星路、金果路、果园路、沿湖路、金浯路、向浯路、朝阳路、浯洲路、金龙路、金芝路、沿江路）; 2019; 9677; 6871; 2420; 388. 2024; 11801; 8379; 2951; 473. 2029; 13722; 9743; 3431; 549. 表1-4 项目道路年小时交通量预测结果 （单位：pcu/h） 路段; 预测年; 小型车; 中型车; 大型车; 合计. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 北片区道; 2019; 399; 200; 105; 53; 23; 12; 527; 265. 2024; 499; 250; 176; 88; 29; 15; 704; 353. 2029; 608; 304; 215; 108; 35; 18; 858; 430. 西片区道路; 2019; 383; 192; 135; 68; 22; 11; 540; 271. 2024; 475; 238; 168; 84; 27; 14; 670; 336. 2029; 583; 292; 206; 103; 33; 17; 822; 412. 东片区道路; 2019; 344; 174; 122; 61; 20; 10; 486; 245. 2024; 421; 211; 149; 75; 24; 121; 594; 407. 2029; 489; 245; 172; 86; 28; 14; 689; 345. 南片区道路; 2019; 344; 172; 121; 61; 20; 10; 485; 243. 2024; 419; 210; 148; 74; 24; 12; 591; 296. 2029; 488; 244; 172; 86; 28; 14; 688; 344. |
| 项目主要污染物排放情况及主要环境问题 1、本道路现存在的问题 （1）人行道铺装不统一，部分道路未铺设人行道砖，直接采用水泥硬化，视觉效果差，另民生北路未建设人行道。 （2）部分道路均为雨污合流制，管道设置在人行道下，部分雨水口堵塞，不利于城区雨水、污水分开排放； （3）道路大部未安装照明设施，且电力管线均采用架空电线杆未做下地处理。 2、与项目有关的原有污染问题 （1）扬尘和废气：路况较差引起物料运输车辆沿途洒落，造成道路清洁程度差，道路二次扬尘污染较严重；过往机动车辆会产生汽车尾气。 （2）噪声：由于沿途路况较差，汽车刹车、加速、鸣笛等噪声对沿途声环境影响比较大。 （3）废水：北、西、南片区改造道路现有排水系统为雨、污合流制，污水未经处理与雨水一同进入周边水体，对周边水体造成较为严重的污染，东片区未建排水设施，雨水、污水呈无组织排放，在一定程度上对道路的美观产生了负面影响，且未经处理的污水若自然蒸发可能产生一定的有害气体，若随同雨水流入周边水体中则会给其造成污染。 （4）社会影响：目前道路路况比较差，影响交通运输的顺畅，给人民生活带来诸多不便。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境及社会简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1. 地理位置 祁阳县位于湖南南部，湘江中上游，永州市东北部，东接常宁，南临桂阳、新田、宁远、双牌、零陵，西抵冷水滩，北连祁东。地理坐标：东径111°35′～12°14′，北纬26°02′～26°51′之间。湘桂铁路、322国道、衡枣高速公路、三南公路贯穿全境，湘江从县境中心穿过，交通十分便利。 本项目建设位于永州市祁阳县城区，地理位置详见附图1。 2. 地形地貌、地质 祁阳县地貌呈不对称的凹字形盆地景观。阳明山脉横亘于南部，祁山山脉斜峙于东北，四明山余脉绵亘于西北，湘江贯穿中部，形成狭长的河谷平原。境内丘陵、山地、平原错杂，山地面积较为广大。 祁阳县位于祁阳山字型前弧南翼，次级构造较为发育。境内分布有寒武系、奥陶系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系等地层类型，奥陶系、泥盆系、石炭系分布较为广泛。土壤主要为黄色和红色粘土。根据1990年《中国地震裂度区划图》，本区域地震裂度小于6度。 本项目位于祁阳县城区，地势较为平坦。 3. 气象特征 祁阳属亚热带季风性湿润气候，四季分明。其特点是：春温多变，寒潮频繁；夏多暴雨，易遭洪涝；秋季干旱，气候炎热；冬少严寒，间有冰冻。气候要素时空分布不均，山区高差悬殊，立体气候明显，水热分布差异大，局部小气候复杂。 年平均气温在18.2℃，南部相对高于北部，年最高气温出现在7月底至8月，平均温度29.5℃，极端最高气温大部分地方可达39℃以上；最低气温一般出现在1月初至2月底，平均温度6.2℃。年平均日照为1510.8小时，年无霜期291天。年平均降雨量1327.1mm，降水时间分布有明显的季节性，4～6月降水最多，占全年降水量的46.7%。平均相对湿度79%。常年主导风向为北风，夏季主导风向为SSW风，历年平均风速为1.4m/s，最大风速18.7m/s（1978年5月9日）。 祁阳县经济开发区属亚热带季风性气候，基本特征是：“春夏之交雨滂沱，间有风灾及冰雹；盛夏伏旱连秋旱，霜期较短雪不多”。四季明显，冬寒夏热，光热充足，无霜期长，降水季节性明显，春未夏初，雨水集中，形成雨季。 4. 水文特征 （1）地表水 祁阳县县水系发育，河网密布，均属湘江支流。全县一公里长以上的大小河流共有250条，其中一级支流30条，二级支流58条，三级支流108条，四级支流45条，五级支流9条。湘江是祁阳县唯一可通航的河道，发源于广西兴安县的海洋山，流经冷水滩区的黄阳司，于大村甸镇的崇山村世瓦皂进入本境，从境内中部穿过，流向大致呈西东向，从黄泥塘镇的九洲流入常宁、祁东。本境内流程100.8km，落差18.8 m，河面宽度一般350-450m，最大宽度520 m，入境控制流域面积为23238.5平方公里，出境控制流域面积为27983 km2。本县境内主要一级支流南有白水、北有祁水，二级支流有清江。 湘江祁阳县拟建水厂取水口上游2000米至下游500米（杨梅岩）河段位于本项目路段起点西南面，距项目路线最近约800m。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》，该河段功能区类型为饮用水水源保护区，执行标准为Ⅱ级。本项目纳水水体为祁水周家院渡口至祁水与湘江汇合口河段（东江桥断面）为农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 - 地下水 地下水主要有第四系覆盖层中的孔隙水，与地表河水相通，水量丰富。第四系覆盖层中的孔隙水主要赋存于砂类土及砂卵石中，水量丰富，地下水埋深浅，地下水接受大气降水及地表水的补给，迳流方向与河流走向一致，地下水位、水量受季节性影响较大。钻孔揭露水位高程在95.9-97.29m。 5．植被状况 祁阳县自然植物属亚热带常绿阔叶林带，森林植被分为人工植被和自然植被两个部分，林种成分以樟科、山毛榉科、山茶科为主。由于历年的砍伐，区域自然植被以次生阔叶林森林植被和疏林地，其分布的海拔较高。人工植被主要包括人工杉木林群落、竹林群落、人工阔叶林群落、油茶林果木林群落、马尾松杜鹃及灌丛群落等。杉木蓄积量达200多万立方米，素有“湘南亚森”之称。油茶林49.5万亩，年产茶油2000-3000吨，为国家“杉木丰产林”、“油茶低改”重点县。 本项目评价范围内主要为人工绿化带，无珍稀植物物种。 6．生物多样性 祁阳县地形起伏，气候温热潮润，草木畅茂，水域辽阔，为野生动物生息繁殖提供了较好的生存环境，野生动物中两栖纲有蝾螈、中地大蟾蜍、青蛙、泥蛙、雨蛙、金线蛙等；爬行纲有壁虎、晰蜴、龟、鳖、蛇等；鸟纲有鸬鹚、苍鹭、白鹭、鸿雁、灰鹅、野鸭、鸳鸯、秋沙鸭、黑耳鸢、雀鹰、鹌鹑、竹鸡、绿啄木鸟等；哺乳纲有刺猬、鲮鲤、兔、鼠、松鼠、蝙蝠、果子狸、獐、野猪、豪猪、水獭、山獾等。 根据现场踏勘，区域内除常见的鸟类、鼠类外，无天然分布的珍惜濒危动、植物种类，且无国家重点保护野生动物、国家重点保护鱼类、国家重点保护水生植物。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1. 祁阳县 （1）行政区划及人口 祁阳县是永州市的大县，土地面积2538.2km2，占湖南省总面积的1.2％。辖31个乡镇街道，3个农林场所，955个行政村（居委会），2014年末总人口106万人，常住人口为87.47万人，比上年末增加0.96万人。全年全县出生人口1.4万人，人口出生率为13.74‰；死亡人口0.76万人，死亡率为7.52‰；人口自然增长率为6.22‰，人口性别比为114.27。 （2）社会经济结构 经初步核算，全县地区生产总值240.02亿元，比上年增长10.0%。其中，第一产业增加值48.19亿元，增长3.7%；第二产业增加值88.76亿元，增长10.6%；第三产业增加值103.07亿元，增长11.9%。全县人均地区生产总值27359元，同比增长9%。 全县三次产业结构比为：20.08：36.98：42.94。工业增加值占地区生产总值的比重为31.6%，比上年下降1个百分点。第一、二、三次产业对经济增长的贡献率分别为6.42%、42.76%和50.82%。其中：工业对经济增长的贡献率为37.32%。 2015年，祁阳县全面建成小康社会实现程度为82.9%，较上年提升了7.4个百分点,在全省二类县区排第五位。从五大类指标中，经济发展小康实现程度达到70.7%，提升10.5百分点；人民生活小康实现程度达到85.4%,提升11.4百分点;社会发展小康实现程度达到97.3%,提升1.6百分点;民主法治小康实现程度达到97.3%,与去年基本持平;生态文明小康实现程度达到95.5%,提升14.2百分点。 （3）农业 全年粮食种植面积108.8千公顷，比上年增加1.3%，其中稻谷播种面积83.9千公顷；油料种植面积22.7千公顷，比上年增长4.6 %；棉花种植面积 0.5千公顷；蔬菜种植面积 29千公顷，比上年增长11.1%。全年粮食总产量65.7万吨，同比增长1.5%。 农业产业化进程加快，培育市级以上龙头企业26家、“中国驰名商标”4个、“湖南名牌”7个；发展专业合作社430个，其中省级示范社11个。 （4）交通邮电 全年全县实现交通运输、仓储邮政业增加值7.93亿元，比上年增长3.0%。全县公路线路年末里程3630.1公里。全年货物运输周转量193636万吨公里，其中公路104030万吨公里，水运89606万吨公里；货运量1552万吨，公路1429万吨，水运123万吨。旅客运输周转量104473万人公里，其中公路103823万人公里，水运650万人公里；客运量5580万人次，其中公路5510万人次，水运70万人次。 全年完成邮政业务量5760.78万元，电信业务总量6925万元，移动业务总量1.5亿元。 （5）教育和科学技术 年末有学校141所，其中，职中3所，318个班；初级中学36所，543个班；小学97所，1593个班;普通高中4所，208个班；特殊教育学校1所。全年全县中等职业教育学校共招生3036人，在校学生达到7246人；普通高中共招生5065人，在校学生达到14107人；初中共招生11093人，在校学生达到32269人。 全县小学生升初中比率为100％，初中升高中比率为98.7％。2015年参加高考人数5772人，二本以上上线人数2023人，其中重点本科上线631人。全县现有各类民办教育机构364所，其中幼儿园310所，普通小学6所，初级中学5所，高中1所，职业学校1所，其他民办教育培训机构41个。 全县高新技术产品生产企业15个，实现产值71.25亿元，同比增长15.6%。全年共申请专利188件，授权专利127件。 （6）社会保障 2015年末全县企业养老保险参保人数达到2.43万人，机关事业养老保险参保职工2.6万人，城乡居民登记参保人数51.1万人，被征地农民社会保障参保缴费1.58万人。城镇职工医疗保险参保人数5.5万人，城镇居民医保参保缴费7.47万人。失业保险参保人数2.5万人。工伤保险参保5万人。生育保险参保人数2.96万人。 全年全县纳入城市最低生活保障的居民18626人，比上年减少648人，发放城市低保资金5687.01万元，比上年减少101.79万元；纳入农村最低生活保障的居民66824人，发放农村低保资金8783.84万元，纳入五保人数12605人，发放五保资金3846.34万元。全年全县共发放低保资金18317.19万元，比上年增加1185.04万元。 （7）文物保护 祁阳县旅游资源丰富，有国家级重点文物保护单位一处，省级文物保护单位三处，国家级森林公园一处，省级自然保护区一处。浯溪碑林、文昌塔、天主教堂、龙溪古明居、三圣湖、八庙温泉、金洞漂流、潇湘楼等。本项目区域附近无文物、古迹、历史人文景观和自然保护区。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） 本次评价采用引用历史监测数据及现状监测相结合的方法。为了解项目所在区域环境质量状况，根据《环境影响评价技术导则》中的有关规定以及国家环保局（1993）国环监第015号文件中所强调“尽可能利用现有环境监测数据”的原则，本次大气环境质量评价引用《祁阳县驰祥机动车驾驶员培训有限公司机动车驾驶员培训基地建设项目》中委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2016年6月21日~6月27日的监测数据，该监测项目位于本项目改造道路（金果路）北面约90m；地表水环境质量S1浯溪水厂断面和S2祁水东江桥断面评价引用《2016年祁阳县生态功能区监测报告》中2016年1月份、2月份、3月份常规监测数据，区域内近期无新增污染源，故该监测数据可以反映项目所在地的环境质量现状。项目声环境质量现状监测委托湖南永蓝检测技术股份有限公司进行现场监测，建设项目环境影响评价现状环境资料质量保证单详见附件。 - 环境空气质量现状 本次环评的环境空气质量现状分析引用《祁阳县驰祥机动车驾驶员培训有限公司机动车驾驶员培训基地建设项目》（距本项目改造道路（金果路）北面约90m，与项目区域环境情况相似，且近年来区域环境未发生较大比变化）中的监测数据（2016年6月21日～6月27日），具体监测情况如下： ①监测因子 环境空气质量现状监测因子为SO2、NO2、TSP。 ②采样点设置见表3-1。 表3-1 大气现状监测点 序号; 点位; 方位. G1; 椒山公园居民点; 本项目北面90m. ③监测时间及监测频率 湖南永蓝检测技术股份有限公司于2016年6月21日至6月27日进行大气环境质量现状监测，连续监测7天，TSP、SO2、NO2监测日均浓度。采样时间按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求执行，具体监测结果见3-2。 表3-2 大气环境质量现状监测结果表 单位（mg/m3） 监测点; 监测因子; （小时）日浓度范围（mg/m3）; GB3095-2012中二级标准限值（mg/m3）; 最大超标倍数; 超标率（%）. G1椒山公园居民点; SO2; 0.02-0.024; 0.15; 0; 0. NO2; 0.013-0.028; 0.08; 0; 0. TSP; 0.068-0.076; 0.15; 0; 0. 根据表3-2可知，项目拟建地中心处现状监测点的SO2、NO2 小时浓度值，TSP日均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在地区域环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 项目周边主要地表水体为湘江、祁水，为了解项目周边水环境质量现状，本项目地表水环境质量S1湘江浯溪水厂断面和S2祁水东江桥断面评价引用《2016年祁阳县生态功能区监测报告》中2016年1月份、2月份、3月份常规监测数据，监测统计结果详见下表。 ①监测因子 水质监测项目为：pH、溶解氧、CODCr、BOD5、石油类、总磷、氨氮。 ②监测点位 表3-3 地表水质监测断面布设情况 序号; 水体名称; 监测点位置. 1; 湘江; S1浯溪水厂断面. 2; 祁水; S2东江桥断面. ③监测时间 祁阳县环境保护监测站于2016年1月11日、2016年2月2日、2016年3月1日对监测点进行监测。 ④监测结果 现状监测统计结果见表3-4。 表3-4 地表水环境质量现状监测数据统计结果 单位： mg/L 点位 结果 项目; S1湘江浯溪水厂断面; Ⅱ类标准; S2祁水东江桥断面; Ⅲ类标准. 1月11日; 2月2日; 3月1日; 1月11日; 2月2日; 3月1日. pH值 （无量纲）; 8.02; 7.90; 8.13; 6～9; 8.12; 8.07; 7.82; 6～9. 溶解氧（mg/L）; 8.67; 8.34; 8.13; ≥6; 8.58; 8.54; 8.02; ≥5. BOD5（mg/L）; 0.5; 0.6; 0.7; ≤3; 0.6; 0.6; 0.9; ≤4. CODCr（mg/L）; 10L; 10L; 7L; ≤15; 10L; 10L; 10; ≤20. 石油类（mg/L）; 0.002L; 0.002L; 0.002L; ≤0.05; 0.002L; 0.002L; 0.002L; ≤0.05. 总磷（mg/L）; 0.08; 0.04; 0.03; ≤0.1; 0.04; 0.01L; 0.05; ≤0.2. 氨氮 (mg/L); 0.040; 0.069; 0.044; ≤0.5; 0.055; 0.075; 0.044; ≤1..0. 由上表3-4监测结果可知，S1湘江浯溪水厂监测断面水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准的要求，S2祁水东江桥监测断面水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，湘江和祁水水环境质量现状较好，能满足其环境功能类别。 3、声环境质量现状 本评价根据工程声环境影响因素及沿线周围环境状况，声环境现状评价采用等效连续A声级Leq(A)作为评价量。 ①监测布点 本次评价声环境质量现状监测在项目沿线共设置12个监测点，具体位置详见附图。 ②监测方法 环境噪声现状监测根据国家标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行。居民住宅设在临道路第一排房屋窗前1m处，测点高度均为离地1.2m。 ③监测时间与频次 湖南永蓝检测技术股份有限公司于2016年7月27-28日对各监测点进行了为期2天的声环境质量现状监测，各监测点按昼夜分段监测，监测2天，白天和夜间各1次，监测结果见表3-5。 表3-5 噪声现状监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 监测日期; 监测结果; 标准值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1#永州市腾龙实验学校; 2016.7.27; 67.2; 45.3; 60; 50; 昼间超标. 2016.7.28; 66.1; 44.9; 60; 50; 昼间超标. N2#康强小区居民点; 2016.7.27; 59.3; 43.8; 60; 50; 是. 2016.7.28; 58.0; 44.2; 60; 50; 是. N3#体育路与西园路交汇处居民点; 2016.7.27; 59.8; 44.7; 60; 50; 是. 2016.7.28; 59.5; 45.8; 60; 50; 是. N4#大井北路西侧居民点; 2016.7.27; 57.4; 43.6; 60; 50; 是. 2016.7.28; 58.3; 43.3; 60; 50; 是. N5#康强路西侧居民点; 2016.7.27; 56.9; 43.3; 60; 50; 是. 2016.7.28; 57.2; 43.0; 60; 50; 是. N6#新华路东侧居民点; 2016.7.27; 57.1; 42.4; 60; 50; 是. 2016.7.28; 56.4; 42.1; 60; 50; 是. N7#泰安路北侧居民点; 2016.7.27; 57.8; 41.2; 60; 50; 是. 2016.7.28; 56.9; 40.7; 60; 50; 是. N8#龙山完小; 2016.7.27; 66.3; 45.1; 60; 50; 昼间超标. 2016.7.28; 67.2; 44.8; 60; 50; 昼间超标. N9#祁阳县中西结合医院; 2016.7.27; 64.9; 43.3; 60; 50; 昼间超标. 2016.7.28; 65.3; 44.8; 60; 50; 昼间超标. N10#沿江路北侧居民点; 2016.7.27; 59.2; 42.1; 60; 50; 是. 2016.7.28; 58.6; 41.6; 60; 50; 是. N11#金果路北侧居民点; 2016.7.27; 57.8; 43.4; 60; 50; 是. 2016.7.28; 57.0; 42.3; 60; 50; 是. N12#朝阳路西侧居民点; 2016.7.27; 57.4; 42.1; 60; 50; 是. 2016.7.28; 56.6; 42.5; 60; 50; 是. 由表3-5声环境质量现状监测结果表明，项目沿线各永州市腾龙实验学校、龙山完小、祁阳县中西结合医院监测点昼间和夜间噪声超标，超标原因为路面较差，行驶车辆较多，本项目为道路提质改造工程，待道体质改造后，将大大改善交通条件，道路沿线声环境将得到改善，项目道路其它敏感监测点均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 5、生态环境 评价区属中亚热带季风湿润气候，次生植被群落。项目位于祁阳县城区，由于区域开发程度较高，人为活动频繁，区域内已无原生动植物，植被覆盖率较低，物种单一，主要为樟树及观赏花草，动物主要为常见的鸟类、鼠类、鱼类等。根据现场实地踏勘，项目评价范围内未发现文物古迹、风景名胜、有价值的自然景观和稀有动植物物种。 主要保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于祁阳县城区，通过现场实地踏勘结果，根据道路沿线200m范围内学校、医院等环境敏感点的具体情况，结合区域环境情况以及祁阳县环境保护规划和功能区划分要求，其主要环境保护目标见表3-6，项目周边环境保护目标图详见附图。 表3-6主要环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 功能及规模; 距道路红线 距离; 保护级别. 大气 环境; 白沙完小; 学校，300人; 康强街西面100m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 白沙医院; 医院，99个床位; 康强街南面150m. 康强小区; 居住，100户、350人; 康强路北面20m. 卢家甸小区; 居住，200户、800人; 康强路南面50m. 沿江路社区; 居住，120户、460人; 朝阳路东面100m. 祁阳中心结合医院; 医院，300个床位; 人字街南面150m. 腾龙实验学校; 学校，人; 兴浯路东北侧50m. 赵家院子居民点; 居住，50户、200人; 兴浯路东侧50m. 兴安小区; 居住，120户、480人; 兴浯路东侧30m. 芦家甸小区; 居住，100户、400人; 兴浯路西侧30m. 祁阳县浯溪医院; 医院，99个床位; 兴浯路东侧35m. 阳家院子居民点; 居住，500户、200人; 康乐街南面25m. 浯溪一中; 学校，1200人; 寿井路北面60m. 龙山完小; 学校，300人; 寿井路东面35m. 浯溪镇政府; 行政，50人; 寿井路北面50m. 浯溪镇第三中学; 学校，500人; 民生北路东面45m. 桥头小区; 居住，200户、800人; 沿江路被北面30m. 果园小区; 居住，100户、400人; 金果路南面45m. 沿江社区; 居住，100户、400人; 朝阳路东面35m. 浯溪镇中心卫生院; 医院，99个床位; 朝阳路东面35m. 祁阳县公安局; 行政，80人; 中仓街北面35m. 新兴路社区; 居住，200户、800人; 永安路南面50m. 椒山完小; 学校，300人; 新兴路东面150m. 地表水环境; 湘江，拟建祁阳县水厂取水口上游2000米至下游500米（杨梅岩）河段、杨梅岩至浯溪大桥段; 饮用水水源保护区; 项目西面2.5km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 湘江，浯溪大桥至祁阳县取水口下游300米（杨家桥村）段; 渔业用水; 项目南面1.8km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准. 祁水，周家院渡口至祁水与湘江汇合口; 农业用水; 项目东面600m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 声环境; 腾龙实验学校; 学校，人; 兴浯路东北侧50m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2、4a类标准. 赵家院子居民点; 居住，50户、200人; 兴浯路东侧50m. 兴安小区; 居住，120户、480人; 兴浯路东侧30m. 芦家甸小区; 居住，100户、400人; 兴浯路西侧30m. 祁阳县浯溪医院; 医院，99个床位; 兴浯路东侧35m. 康强小区; 居住，100户、350人; 康强路北面20m. 卢家甸小区; 居住，200户、800人; 康强路南面50m. 阳家院子居民点; 居住，500户、200人; 康乐街南面25m. 浯溪一中; 学校，1200人; 寿井路北面60m. 龙山完小; 学校，300人; 寿井路东面35m. 浯溪镇政府; 行政，50人; 寿井路北面50m. 浯溪镇第三中学; 学校，500人; 民生北路东面45m. 桥头小区; 居住，200户、800人; 沿江路被北面30m. 果园小区; 居住，100户、400人; 金果路南面45m. 沿江社区; 居住，100户、400人; 朝阳路东面35m. 浯溪镇中心卫生院; 医院，99个床位; 朝阳路东面35m. 祁阳县公安局; 行政，80人; 中仓街北面35m. 新兴路社区; 居住，200户、800人; 永安路南面50m. 项目提质改造道路200m范围内政府单位、学校、居民点; 提质改造道路红线200m范围内; /.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气：本项目环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，标准值见表4-1。 表4-1 环境空气二级标准污染物浓度限值 单位：ug/m3 环境 要素; 标准名称; 选用级别; 执行区域; 标准值. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级; 厂址周围; TSP; PM10; SO2; NO2; PM2.5. 日平均; 日平均; 小时平均; 小时平均; 日平均. 300; 150; 500; 200; 75. 2、地表水环境 地表水：本项目改造道路沿江路东南面为湘江、改造道路东北面为光明路，按《湖南省主要地表水系水环境功能区划》中的有关规定，项目所在区域附近水体，湘江：拟建祁阳县水厂取水口上游2000米至下游500米（杨梅岩）河段、杨梅岩至浯溪大桥段为饮用水水源保护区执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类水质标准；浯溪大桥至祁阳县取水口下游300米（杨家桥村）段为渔业用水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水质标准；祁水：周家院渡口至祁水与湘江汇合口为农业用水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水质标准，具体标准限值见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ、Ⅲ类标准限值 单位：mg/L 环境质量标准; 评价因子及标准限值（单位：mg/L）. 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅱ类标准; pH; COD; TP; 氨氮; BOD5; 石油类; 粪大肠菌群. 6~9; ≤15; ≤0.1; ≤0.5; ≤3; ≤0.05; ≤2000. 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类标准; pH; COD; TP; 氨氮; BOD5; 石油类; 粪大肠菌群. 6~9; ≤20; ≤0.2; ≤1.0; ≤4; ≤0.05; ≤10000. 3、声环境质量标准 本项目位于祁阳县县城，改造的道路均为城市城市次干道、支路，改造路段靠近城市主干道浯溪中路路边线 40m范围内执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 4a 类标准，其它改造道路沿线均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，噪声限值见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准限值》（GB3096-2008） 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 水污染物 本项目施工期不设施工营地，施工人员均为城区附近居民，在周边饭店就餐，回家住宿。项目营运期改造道路污水管网中污水经市政污水管网排入祁阳县污水处理厂处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，具体限值如件表4-4。 表4-4 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（浓度单位：mg/L，pH无量纲） 污染物; COD; BOD5; SS; 石油类; 氨氮; 动植物油. 三级标准; 500; 300; 420; 20; -; 100. 2、大气污染物 本项目施工期、营运期废气均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值；详见表4-5。 表4-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). SO2; 550; 周界外浓 度最高点; 0.4. NOx; 240; 周界外浓 度最高点; 0.12. 颗粒物; 120; 周界外浓; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 周界外浓 度最高点; 4.0. 沥青烟气; 75; 0.18; 生产设备不得有明显无组织排放存在. 苯并[a]芘; 0.5×10-3; 周界外浓 度最高点; 0.008μg/m3. 3、噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2010），营运期改造道路靠近城市主干道浯溪中路路边线 40m范围内噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其它路段执行2类标准，具体见表4-7、4-8。 4-7《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 单位：dB(A) 时段; 昼 间; 夜 间. 标 准 值; 70; 55. 4-8《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A) 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、固废 本项目营运期执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)2013修改；沿线的生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 本项目无总量控制指标污染物产生，无需申请。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）（G：废气，W：废水，S：固废，N：噪声） 施工期工艺流程： 图5-1 项目建设施工工艺流程及排污节点图 本次道路提质改造不改变现有道路走向和宽度，道路纵断面设计高程基本沿现状道路标高设计。改造道路中较好混凝土路段在现有混凝土路面上直接加铺沥青砼路面；现有局部破损混凝土路面破除后重新做沥青砼路面，旧混凝土路面破除后，如原路基承载力不够，或路基软弱、或有其他路基病害，对路基进行换填处理。本次道路提质改造利用现有雨污合流管，清淤后改造成污水管；在车行道一侧破除现有路面埋设雨水管。 营运期工艺流程： 图5-2项目运营期产污节点图 主要污染工序及主要污染物： 1、施工期主要污染工序及主要污染物 1.1社会环境影响 ①本项目道路提质改造施工过程中原有道路的通行能力将减小，会对居民、学校师生出行带来一定的不便，对沿线商业带来一定影响，同时增加了其它道路的交通压力吗，路口交叉处的交通堵塞也将频繁，过往行人的安全系数将降低。 ②由于项目建设还设计部分管线改造，会引起短时间停电、停水等，对居民生活和工作将造成一定影响。 1.2废气 本项目建设使用的商品混凝土和商品沥青，不在现场设沥青混凝土搅拌站，选择就近在祁阳县商品混凝土搅拌站和商品沥青搅拌站购买。施工阶段对环境空气的影响主要是来施工扬尘、沥青摊铺过程产生的沥青烟、施工机械设备产生的废气以及建筑垃圾、土石方外运产生的扬尘。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要包括破除混凝土路面产生的扬尘、土方挖掘、物料堆放、土方回填期间逸散到周围环境空气中的大量粉尘；道路施工车辆运送物料的汽车引起道路扬尘污染；物料堆放期间由于风吹等引起的扬尘污染。由于在挖掘、埋管过程中破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件不同而差异较大。经类比调查，项目施工期产生扬尘的浓度为8~10mg/m3。 （2）沥青摊铺过程产生的沥青烟 本项目道路摊铺所需沥青均为外购，因此，只在沥青摊铺过程中会产生沥青烟，其主要成分为总碳氢化合物THC、总悬浮颗粒物TSP和苯并[a]芘等有害物质。根据国内同类工程类比分析调查（国道105线中山南区至板芙段改建工程），道路施工期沥青摊铺过程中，污染物浓度一般在下风向50m处苯并[a]芘低于0.00001mg/m3；THC在下风向60m处低于0.16mg/m3；TSP在下风向50m、100m和150m处的浓度分别为8.7mg/m3、1.5mg/m3和0.5mg/m3。 （3）施工机械设备废气 本项目在施工过程中各种机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有THC、颗粒物、CO、NOX等大气污染物，排放后会对施工现场产生一定影响。根据相关资料统计，一般大型工程车辆污染物排放量为CO 5.25g/辆· km、HC 2.08g/辆· km、NO2 10.44g/辆·km。 1.3废水 本项目不设施工营地施工人员均为城区附近居民，在周边饭店就餐，回家住宿，施工期不产生生活污水。项目施工废水主要为设备清洗废水、施工场所初期雨水、道路养护废水及排水管清淤过程中的废水和污泥堆置过程产生的废水。主要污染物为悬浮物及极少量设备跑、冒、滴、漏的污油，产生浓度分别约为300-350mg/L、8-10mg/L。 1.4噪声 本项目施工期噪声主要来源挖路机、铣刨机、液压挖掘机、自卸式运输车、沥青摊铺机、热熔涂标机等施工机械噪声以及各种卡车、自卸车运输车辆噪声。噪声源强值约在80-90dB（A）之间。施工机械噪声往往具有噪声强、突发性等特点，根据常用机械的实测资料，其污染源强见表5-1。 表5-1 施工期主要施工机械噪声表 单位：dB(A) 序号; 机械类型; 距设备距离(m); 噪声值. 1; 挖路机; 5; 82. 2; 铣刨机; 5; 90. 3; 液压挖掘机; 5; 84. 4; 自卸式运输车; 5; 80. 5; 沥青摊铺机; 5; 87. 6; 热熔涂标机; 5; 84. 1.5固体废物 本项目不设施工营地，不涉及拆迁，施工期产生的主要固体废弃物为建筑垃圾、开挖弃土以及管道清淤产生的污泥。 （1）建筑垃圾 本项目埋设雨水管及对局部破损处理，需对混凝土路面破除，根据可研资料可知，本项目破除旧混凝土路面67837.5m2，产生建筑垃圾约35000m3。 （2）废弃土石方 根据本项目表1-2土石方平衡估算一览表可知，项目施工挖方为1554.78m3，填方为726.29m3，挖方回用于填方，废弃土石方产生量为824.49 m3。 （3）污泥 本项目改造道路建设的排水管均为雨污合流制，部分雨水口堵塞，不利于城区雨水、污水分开排放，施工期将排水管清淤后改造成污水管，清除的管道淤泥约为8000m³，暂存于临时堆土场区内自然干化处理并及时作为人行道景观绿化工程所需的耕植土。 1.6生态环境影响 生态环境影响主要为道路开挖、管道改造开挖、路基换填时造成的水土流失。 - 营运期主要污染工序及主要污染物 2.1社会环境影响 本项建成后对提高祁阳道路质量和通行能力、对区域道路的美观及加速城镇道路网的建设以及地方经济的发展将产生积极的影响。 2.2废气 本项目营运期产生的废气主要来源于机动车尾气（主要污染物有CO、NOX、HC等）及道路扬尘。 （1）机动车尾气 汽车尾气主要来自车体的三个部位：排气管排出的内燃机燃烧废气，主要污染物为HC、CO、NOx；曲轴箱排出口气体，主要污染物为CO等；贮油箱、汽化器燃烧系统蒸发出来的废气，主要污染物为HC。 机动车尾气所含的有机化合物约有120～200种之多，但以氮氧化物（NOx）、一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）等为代表。 机动车尾气污染物的排放过程十分复杂，与多种因素有关，不仅取决于机动车本身的构造、型号、年代、行驶里程、保养状态和有无尾气净化装置，而且还取决于燃料、环境温度、负载和驾驶方式等外部因素。各类型机动车在不同行驶速度下的台架模拟试验表明，不同类型机动车的尾气污染物排放有不同的规律。 行驶车辆尾气中的污染物排放源强按连续线源计算，源强按《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTJ 005-96）中推荐的公式进行计算，公式表达式如下： Qj=3600−1AiEij 式中：Qj——j类气态污染物排放源强度，mg/(s·m)； Ai——i型车预测年的小时交通量，辆/h； Eij——运行工况下i型车j类污染物在预测年的单车排放因子，g/(km·辆) 根据国家环保部机动车尾气监控中心公布的《在用车综合排放因子》，从2010年7月1日开始，我国将实施国Ⅳ排放标准。本环评取轻型汽车中轿车的污染物排放因子计算，具体排放因子见表5-2。 表5-2车辆单车排放因子推荐值 单位（mg/（辆·m）） 类别; 污染物; 小型车. 国Ⅳ; CO; 0.2. NOx; 0.05. HC; 0.04. 根据交通车流量预测，计算机动车尾气污染物排放源强，详见表5-3。 表5-3道路机动车尾气车流量污染物排放 单位（mg/s·m） 路段; 预测年; 污染物; 日均; 排放量kg/d. 北片区道路（兴浯北路、祁山路、西园路、小园路、民生北路、体育路、荷塘路、大井北路、青龙路、光明路）; 2019; NO2; 0.026; 2.247. 2024; 0.032; 2.808. 2029; 0.039; 3.425. 2019; CO; 0.006; 0.562. 2024; 0.008; 0.702. 2029; 0.009; 0.856. 2019; HC; 0.005; 0.45. 2024; 0.006; 0.561. 2029; 0.008; 0.685. 西片区道路（新华路、新祁路、康乐路、康强路、永安路、新旺路、吉安路、畅安路、新达路、康宁路、泰安路）; 2019; NO2; 0.025; 2.153. 2024; 0.031; 2.675. 2029; 0.038; 3.282. 2019; CO; 0.007; 0.538. 2024; 0.009; 0.669. 2029; 0.009; 0.821. 2019; HC; 0.005; 0.431. 2024; 0.006; 0.535. 2029; 0.008; 0.656. 东片区道路（花园街、中仓街、幸福路、新街、南司街、县前街、南长街、人字街、黄道街、东长街、东正街、龙山路、寿井路）; 2019; NO2; 0.023; 1.951. 2024; 0.027; 2.372. 2029; 0.031; 2.75. 2019; CO; 0.006; 0.488. 2024; 0.007; 0.593. 2029; 0.008; 0.688. 2019; HC; 0.005; 0.39. 2024; 0.005; 0.474. 2029; 0.006; 0.55. 南片区道路（金星路、金果路、果园路、沿湖路、金浯路、向浯路、朝阳路、浯洲路、金龙路、金芝路、沿江路）; 2019; NO2; 0.022; 1.935. 2024; 0.027; 2.36. 2029; 0.032; 2.744. 2019; CO; 0.006; 0.484. 2024; 0.007; 0.59. 2029; 0.008; 0.686. 2019; HC; 0.004; 0.387. 2024; 0.005; 0.472. 2029; 0.006; 0.549. （2）扬尘 项目行驶汽车的轮胎接触路面而使路面积尘扬起，从而产生扬尘污染。 2.3废水 项目建成后主要的废水为降雨冲刷路面产生的路面径流污水路面径流污染物浓度取决于多种因素，如交通强度、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱持续时间等。因此，影响路面径流污染物浓度的因素是多种多样的，由于其影响因素变化性大、随机性强、偶然性高，很难得出一般规律。 国家环保部华南环科所曾对南方地区路面径流污染情况进行过试验，试验方法为采用人工降雨方法形成路面径流，两次人工降雨时间段为20天，车流和降雨为已知，降雨历时1小时，降雨强度为81.6mm，在1小时内按不同时间采集水样，最后测定分析路面污染物变化情况见表5-4： 表5-4 路面径流中污染物浓度测定值 项目; 5～20min; 20～40min; 40～60min; 均值. SS（mg/L）; 231.42～158.52; 158.52～90.36; 90.36～18.71; 100. BOD（mg/L）; 7.34～7.30; 7.30～4.15; 4.15～1.26; 5.08. 油（mg/L）; 22.30～19.74; 19.74～3.12; 3.12～0.21; 11.25. 因此营运期废水主要来自降雨冲刷路面产生的路面径流，初期雨水含有一定量的污染物，以SS、石油类等为主。 2.4噪声 项目运营期噪声主要是交通噪声和沿线市场所产生的社会噪声。社会噪声为人群交流、买卖等过程所产生的，噪声源强为 60~65dB(A)。交通噪声来源于道路上行驶的机动车辆， 噪声的大小与路面、车辆等多因素相关，以下为本项目营运期交通噪声强度的分析过程。 ①噪声源及其特性 交通噪声主要由发动机噪声、冷却系统噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动机械噪声、制动机械噪声等组成，其中发动机噪声是主要的噪声源。交通噪声的大小与车速、车流量、机动车类型、道路结构、道路表面覆盖物、道路两侧建筑物、地形等多因素有关。 ②车流量 道路各目标年交通车流量和各型车小时交通量的预测分别见本报告表1-3、1-4。 ③噪声源强分析 本项目声环境影响评价按《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009)推荐的公式进行计算。本项目各个预测年各型车的车速和单车行驶辐射噪声级计算如下： vi=[k1⋅ui+k2+1k3⋅ui+k4]×V1201.车速计算 ui=N单车道小时⋅[ηi+m⋅(1−ηi)] 式中：vi——i型车预测车速； k1、k2、k3、k4 ―― 回归系数，按表5-7取值； ui —— 该车型当量车数； N单车道小时 —— 单车道小时车流量； ηi —— 该车型的车型比； m —— 其它车型的加权系数； V —— 设计车速。 表5-5 预测车速常用系数取值表 车型; k2; k3; k4; m. 小型车; 149.65; -0.000023696; -0.02099; 1.2102. 第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级（dB）Loi按下式计算： 小型车 LoS=12.6+34.73lgVS+ΔL路面 式中：Vs --该车型车辆的平均行驶速度，km/h。 根据上述公式，计算得到拟建道路各期小型车单车平均辐射声级预测结果见表5-6。 表5-6各型车单车行驶辐射噪声级计算结果 （单位：dB(A)） 预测年; 小型车. 昼间; 夜间. 2019; 67.13; 68.17. 2024; 66.43; 67.82. 2029; 65.74; 67.47. 2.5固体废物 本项目沿线不设服务区，固体废物主要来源于路面日常维护产生的少量筑路物料、沿线垃圾桶产生的废纸、废塑料袋、盒、烟蒂等生活 垃圾。 2.6生态环境影响 本项目各道路工程的路面平整，排水管网等开挖使道路沿线范围的植被和植物遭受到破坏，路基裸露时被雨水冲涮将造成水土流失，从而使沿线地区的局部生态结构发生一定的变化。随着施工期的结束，沿线景观将会得到逐步的恢复。沿途生态植被的破坏是暂时性的，可在道路建成后，在道路两侧种植绿化带等措施来补偿植被的损失。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 施工期 | 土方挖掘、物料堆放、土方回填 |  | 扬尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 材料运输、施工设备 |  | HC、CO、NOx | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 沥青摊铺 |  | THC、BaP | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 营运期 | 道路扬尘 |  | 扬尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 汽车尾气 |  | HC、CO、NOx | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 |  | 石油类 | 8mg/L | 沉淀处理后回用于 洒水降尘 |
|  |  |  |  | SS | 300mg/L |  |
|  | 营运期 | 路面雨水 |  | pH | 6.4 | 6.4 |
|  |  |  |  | COD | 100mg/L | 100mg/L |
|  |  |  |  | SS | 45.5mg/L | 45.5mg/L |
|  |  |  |  | 石油类 | 11.25mg/L | 11.25mg/L |
| 固体 废物 | 施 工 期 |  | 路面破除 | 建筑垃圾 | 35000m3 | 由渣土部门处置 |
|  |  |  | 开挖污水管网 | 土石方 | 824.49m3 |  |
|  |  |  | 排水管清淤 | 污泥 | 8000 m3 | 自然干化处理并及时作为人行道景观绿化工程所需的耕植土 |
|  | 营 运 期 |  | 道路沿线 | 废纸、废塑料 袋、盒、烟蒂 | 少量 | 环卫部门处理 |
| 噪声 | 施工期 |  | 施工机械及 行驶车辆 | 噪声 | 65.74~68.17dB(A) | 达标排放 |
|  | 营运期 |  | 行驶车辆 | 噪声 | 80~90dB(A) |  |
| 主要生态影响 项目位于祁阳县城区，区域开发程度较高，人为活动频繁。根据现场勘察， 道路沿线主要为居民住宅、办公楼和少量空地，植被覆盖率较低，物种较少。本项目施工期主要生态影响为道路污水管网改造开挖、路基施工过程中发生的水土流失，项目施工期较短，在采取有效的水土流失防治措施后可大大减小水土流失量，本项目对生态环境的影响可以接受。项目运营期随着沥青路面的铺筑，道路绿化带的实施，可以改善被破坏的生态环境， 减少水土流失。 |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

1、施工期环境影响分析 1.1社会环境影响分析 （1）对基础设施的影响 本项目在涉及到部分管线改造，会引起短时的停电，停水，管线改造应提前通知受影响居民做好蓄水准备，转移结束后立即恢复管道供水。其他现有管线如电线、电信线、燃气管等不作移动， 施工时应了解其位置，采取保护措施，防止施工对其造成破坏。本项目基础设施施工对沿线 居民的影响是暂时的，影响较小。 （2）对交通出行的影响 本项目道路改造路段有腾龙实验学校、白沙完小、浯溪一中、浯溪二中、祁阳县浯溪医院、浯溪镇中心卫生院等学校医院，项目的建设会给学生上学、居民就医等必须经造成一定的不利影响。施工应采用半幅路面施工方案，保留一部分通行能力，合理设置临时绕行通道，最大限度缩短封闭施工期，对车辆的通行影响较小。另外施工车辆及材料运输车辆会造成局部塞车，给当地的交通造成一定 的影响，环评建议统一安排施工机械和施工运输车辆行走路线，颁布有关限制规定，确保区域交通的畅通和正常运行，减少项目施工期交通阻隔影响。 在采取上述措施后，道路施工对交通的影响可减小到最低，且本项目施工期较短，这种影响只是暂时的，随着施工的结束，该影响也会结束。 1.2施工期大气环境影响分析 本项目施工的大气污染源主要为施工扬尘、沥青摊铺过程产生的沥青烟及施工机械车辆的尾气。 （1）施工扬尘 根据工程分析，项目道路改造过程中产生的扬尘包括破除混凝土路面、土方挖掘、物料堆放、土方回填、道路施工车辆运送物料的汽车引起道路扬尘污染等。扬尘颗粒物在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。 表7-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径(μm); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度(m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径(μm); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径(μm); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表7-1可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。为了减小项目施工过程中产生的扬尘对周边环境的影响，本评价提出如下扬尘防治措施： ①施工场内设置专职保洁员。 ②在施工场地设置封闭硬质围档，高度为2.5m。 ③加强弃土管理，在弃土临时堆场四周设置挡风墙（网），减少起尘量，并合理安排堆垛位置，尽量远离敏感目标。 ④在运输、装卸材料时，采用封闭车辆运输，保证物料不遗撒外漏。 ⑤在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大气、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件，明确保洁制度，场地内施工区应采用人力洒水或水枪洒水，当空气污染指数大于100或四级以上大风干燥天气时，不允许土方作业和人工干扫。当空气污染指数大于100时，应加密保洁，当空气污染指数小，可以在保持清洁的前提下降低保洁强度。 采取以上措施后，施工现场扬尘对周围敏感点的影响较小。 （2）沥青摊铺过程产生的沥青烟 本项目道路摊铺所需沥青均为外购，不在现场设沥青拌和站。仅沥青路面铺设会产生的少量沥青烟气，其组成主要为 THC、TSP 和 BaP，其中 THC 和 BaP 为有害物质，对空气将造成一定的污染。环评建议施工人员在沥青铺设过程中佩戴口罩，以减少对沥青烟的吸收量和对人体的伤害。由于项目不在现场设拌和站，沥青混凝土的铺设仅产生少量沥青烟，对环境空气的影响较小。 由于本项目环境敏感点距离道路较近，环评建议在全路段沿线设置临时围挡，高 2.5m，在重污染天气下项目应停止施工。项目在严格落实本报告提出的各项污染防治措施后，本项目建设对周围环境空气影响较小。 （3）施工机械设备废气 项目在施工过程中各种机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有THC、颗粒物、CO、NOX等大气污染物，建设方应加强机械设备维护，选用合格燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻机械尾气对 周围空气环境的影响。道路改造施工期间，将留有半幅路面通行，由于通行能力降低，行车速度明显下降，怠速时间相对增多，汽车尾气将有所增多，环评建议施工期间加强交通疏导， 引导车辆利用浯溪中路、新兴路、盘龙中路、人民东路分流；最大限度缩短封闭施工期。施工期施工机械尾气对沿线大气环境质量影响很小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。 1.3施工期废水环境影响分析 本项目不设施工营地施工人员均为城区附近居民，在周边饭店就餐，回家住宿，施工期不产生生活污水。项目施工废水主要为设备清洗废水、施工场所初期雨水、道路养护废水及排水管清淤过程中的废水和污泥堆置过程产生的废水。主要污染物为悬浮物及极少量设备跑、冒、滴、漏的污油，产生浓度分别约为300-350mg/L、8-10mg/L。 项目建设应节约用水，用水量以满足施工需要即可，在无雨天气时所产生的废水基本可以通过自然蒸发达到无废水排放的效果。施工期间地表径流经临时沉淀处理后回用于洒水降尘。沉淀后多余的雨水可溢流进入项目施工附近道路的雨水管道中。此外，项目方应加强施工机 械设备的维修保养，避免施工机械燃油跑、冒、滴、漏现象的发生。本项目施工期较短，且集中在冬季，降雨天气较少，产生的废水量也较少，因此，本项目施工期废水排放对周围地表水体影响较小。 1.4施工期噪声环境影响分析 本项目施工期噪声主要来源挖路机、铣刨机、液压挖掘机、自卸式运输车、沥青摊铺机、热熔涂标机等施工机械噪声以及各种卡车、自卸车运输车辆噪声。噪声源强值约在80-90B（A）之间。 评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2009）中推荐的无指向点声源几何发散衰减公式进行预测，基本公式如下： LP(r)=LP(r0)-20lg(r/r0) 式中：LP(r)—预测点(r)处声压级；LP(r0)—(r0)处声压级。 根据上述公式进行预测，项目施工设备不同距离条件下的噪声衰减情况见下表。 表7-2 项目施工设备不同距离条件下的噪声衰减情况 单位：dB(A) 衰减距离 设备名称; 5m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 120m; 160m; 200m. 挖路机; 82; 70; 63.9; 60.4; 57.9; 56.0; 54.4; 51.9; 50.0. 铣刨机; 90; 78; 71.9; 68.4; 65.9; 64.0; 62.4; 59.9; 58.0. 液压挖掘机 热熔涂标机; 84; 72; 65.9; 62.4; 59.9; 58.0; 56.4; 53.9; 52.0. 自卸式运输车; 80; 68; 61.9; 58.4; 55.9; 54.0; 52.4; 49.9; 48.0. 沥青摊铺机; 87; 75; 68.9; 65.4; 62.9; 61.0; 59.4; 56.9; 55.0. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），建筑施工场界噪声排放限值见下表。 表7-3 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 根据上表，项目施工设备运行过程中，将对道路两侧环境敏感点及道路沿线腾龙实验学校、白沙完小、浯溪一中、浯溪二中、祁阳县浯溪医院、浯溪镇中心卫生院等学校医院产生一定影响，特别是在夜间。为此，评价建议采取如下措施，以减小项目施工噪声对环境的影响： ① 施工路段四周均设置2.5m高的施工围挡； ② 选用低噪声设备； ③ 应对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，避免设备非正常运行产生较高的偶发噪声； ④ 加强施工管理，避免高噪声设备同时施工； ⑤ 加强施工时段的交通疏导，避免出现严重的交通堵塞现象。 ⑥制定科学的施工计划，合理安排施工时间，在学校开学前完成离学校较近路段的施工；晚上22:00至次日凌晨6:00禁止高噪声设备施工，防止施工噪声扰民。 通过采取上述措施后，可将项目施工作业过程中的噪声对周边环境的影响减少至最低，对周围环境影响较小。 1.5施工期固体废物环境影响分析 本项目不设施工营地，不涉及拆迁，施工期产生的主要固体废弃物为建筑垃圾、开挖弃土以及管道清淤产生的污泥。其中建筑垃圾产生量为35000m3、废弃土石方产生量为824.49 m3、管道淤泥产生量为8000m³。 项目建筑垃圾及废弃土石方临时堆置在围挡范围内，采用自卸式运输车将其运输至渣土部门指定地点堆放。管道清淤产生的淤泥暂存于临时堆土场并及时作为景观绿化工程所需的耕植土。 在采取以上处理措施后，项目施工期产生的固体废物可以得到妥善处理，对外环境影响较小。 1.6施工期生态环境影响 本项目施工期生态环境影响主要开挖污水管网及路基施工时水土流失。项目施工开挖时破坏了原有的地貌和植被，扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别 是暴雨时冲刷更为严重。为减少水土流失，保护生态环境，施工中应采取如下措施： 1）在施工前应要做好体质改造路段沿线现有香樟的保护工作。 2）与气象部门密切联系，及时掌握热带风暴和暴雨等灾害性天气情况，事先掌握施工地 点所在区域降雨的时间和特点，合理制定施工计划，以便在暴雨前及时对施工场地进行清理， 减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷，减少水土流失。 3）对道路分段进行土石方施工，道路施工一段，挖方回填一段，以减少裸露地表，减少水土流失。 本项目施工期为冬季，降水量较少，项目施工对水土流失的影响较小，在采取以上措施 后可进一步减轻对生态环境的破坏，且这些影响是短期的，随着施工期的结束而消失，本工程建设不会对周围生态环境产生明显影响。 2、营运期环境影响分析 2.1社会环境影响分析 本项目改造完成后，有利于减少道路的噪声，形成完整的绿化、人行道，提升了本道路的质量，对区域路网质量的提高在一定程度上起到了积极作用。项目的建设更加方便了祁阳县居民的出行，美化了道路，也对城市整体形象的改善起到了促进作用。 另外，本次提质改造过程中完善了现有的排水管网，将雨污合流体系改造成雨污分流体系，道路沿线居民的生活污水可通过修建的排水管网排入祁阳县污水处理厂，污水得到有组织收集，避免了其未经处理直排入周边水体对水体造成污染的情况，因此，项目的建设改善了现有道路对周边水体污染的情况，对区域城市基础设施的完善和废水的达标排放起到了促进作用。 2.2大气环境影响分析 本项目营运期产生的废气主要来源于机动车尾气（主要污染物有CO、NOX、HC等）及道路扬尘。 （1）机动车尾气 项目产生的废气主要是机动车行驶排放尾气，主要污染物为CO、NOX、HC三种。其排放情况详见表5-3。区域内车辆整体增加数值不大，本次评价对汽车尾气不作中、长期影响预测。 由表3-2大气环境质量现状监测结果可知，该区域主要环境空气质量基本满足其功能区要求，机动车尾气对区域环境空气质量没有造成明显影响。但随着经济发展，该区域行驶车辆将有所增加，空气质量势必会比未建设前有一定程度的下降。因此，建议建设单位在工程实施过程中需加强道路管理及路面养护，保证道路良好的运行状态，减少和避免交通拥堵现象发生。 （2）道路扬尘 项目营运期由于过往车辆不可避免地给道路带来一些干泥等粉尘污染物，干燥有风天气条件下，车辆行驶时会产生少量扬尘，项目的实施改善了道路通行条件，对扬尘具有一定的吸附作用。 为减小道路营运期机动车尾气和扬尘对周围环境的影响，本环评建议道路建设完成后采用洒水车定期洒水和道路清洗车清洗等措施；严格控制运载容易产生扬尘物品的车辆上路，如果这类车辆上路时，必须对其运载货物进行覆盖保护，以免产生的扬尘污染周围的大气环境；各敏感点在必要时需采取一定的防护措施，在不利天气条件下（静小风），本项目附近的居民住户等敏感点关闭门窗，减轻大气污染物轻易传入室内；对道路沿线绿化植物加以保护，保证绿化植物的成活率。 本项目建成后，道路通行条件改善，车辆行驶顺畅，可有效减少车辆怠车尾气的排放，沥青路面可降低由于水泥路面破损产生的扬尘量。且项目修复现有道路绿化带以及新建部分路段绿化带，道路周边绿化增加，可增加对道路废气的吸收。因此，项目的建设对大气环境的影响是正面的。同时严格执行上述措施后，评价区域的环境空气质量可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2.3水环境影响分析 本项目建设前北、西、南片区内道路均为雨污合流制，东片区大部分道路未建有排水设施，均为随道路自排，对周边水体造成较为严重的污染；未经收集的污水自然蒸发后可能产生有害气体（如 氨气、有机物等），对周边的空气环境质量造成一定的污染。项目建成后雨水、污水得到有效收集，路面径流雨水通过雨水管网排入周边水体，沿线污水通过污水管道收集进入祁阳县污水处理厂处理达标后排放。项目的建设可有效减少现有道路对周边水体的污染，因此，项目的建设对水环境的影响是正面的。 项目营运期对附近水体产生的污染途径主要表现为路面径流，路面径流污染物的浓度取决于降雨量和降雨时间、交通量及大气污染程度、两场降雨之间的间隔时间、路面宽度等多种因素，随机性强。本项目设置了完善的排水设施，采用雨污分流制重力自流式排水体制， 雨水通过雨水管网排入周边水体。据国内研究资料和评价资料统计，在非事故状态下，路面径流对水体的污染多发生在降雨初期，随着降雨时间延长，路面径流中污染物含量降低，对 水体的污染也随之减少，在前1小时暴雨径流对水体会产生影响，但1小时后，暴雨径流对水体的影响会逐渐减弱。由于本项目的汇水面积较小，且项目营运期雨污分流系统已完善， 随着降雨时间延长，污染物浓度减小，对周边水体的影响较小。因此，营运期间道路路面径流对地表水环境产生的影响较小。 2.4声环境影响分析 项目运营期间对环境的影响主要是交通噪声和社会噪声的影响。根据声环境质量现状表3-5监测结果可知，项目沿线的声环境敏感目标永州市腾龙实验学校、龙山完小、祁阳县中西结合医院监测点昼间噪声均超标，最大噪声值为 67.2 dB(A)，无法达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的 2 类标准（昼间 60 dB(A)）。本次环评对提质改造道路敏感目标进行声环境现状监测时，道路沿线各大市场均正常营业，现场人流、车流混杂，交通拥堵，车辆鸣笛现象频繁，且道路路面为水泥路面，有不同程度的破损，局部破损严重。项目建成后道路全线均为沥青路面，车辆的行驶更加通畅，鸣笛现象可显著减少。通过加强交通管理，本项目营运期间在车流量及行车速度不变的情况下，道路交通噪声污染可减小。对沿线各商铺、市场进行有效管理后，社会噪声也可得到一定程度的控制。 1）预测方法 按照《公路建设项目环境影响评价规范》(JTG B03-2006)中道路交通预测模式进行预测，地面任何一点的环境噪声是线声源传至该点时的噪声能量与该点背景噪声能量叠加。 营运期交通噪声的影响，按下式进行预测： (1)昼间小时等效A声级预测公式： LAeqi=LA.i+10lg(NiViT)+10lg(r0r)1+α+ΔS−13 (2)夜间小时等效A声级预测模式： LAeqi=LA.i+10lg(NiViT)+15lg(r0r)+10lg(r0r)α+ΔS−13 n种车型在预测点处的总交通噪声等效A声级为： LAeq交=10lgi=1n100.1LAeqi 式中： i——车型，分大、中、小三种； LAeqi——第i种车型的车辆在预测点处的等效A声级，dB； LAi——第i种车型的车辆在参照点处平均辐射A声级，dB； Ni——第i种车型的交通量，辆／小时； vi——第i种车型车辆的平均车速，公里／小时； T——评价时段，取1小时； r0——参照点至行车线的距离，r0＝1.5m； r——预测点至行车线的距离，m； ——与地面覆盖物有关的衰减因子； △S——噪声传播途中声屏障的减噪量，dB； n——车型分类数。 预测点昼间或夜间的环境噪声预测值按下式计算： LAeq预＝10lg(100.1LAeq交＋100.1LAeq背) 其中： LAeq交——预测点昼间或夜间的交通噪声预测值(dB)； LAeq背——预测点预测时的环境噪声背景值。 2）源强修正 道路路面引起的交通噪声源强修正量△L路面取值按表7-4取值。 表7-3 常见路面噪声修正量 单位：dB（A） 路面类型; 不同行驶速度修正量 km/h. 30; 40; ≥50. 沥青混凝土; 0; 0; 0. 水泥混凝土; 1.0; 1.5; 2.0. 3）交通噪声分布预测结果 采用以上预测模式，根据各影响因素予以计算修正，得到拟建道路不同时期距路边不同距离噪声预测结果见表7-4，表中数据为没有进行声影区衰减和背景噪声情况下的道路两侧距离路中心线200m范围内交通噪声预测值。 表7-4 改造后道路两侧不同距离处的交通噪声预测结果 路段; 预测年; 预测 时段; 路中心线不同水平距离(m)下的交通噪声预测值dB(A); 达标距离(m). 20; 40; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200; 2类. 北片区路段; 2019; 昼; 59.87; 56.77; 54.71; 53.15; 51.9; 50.86; 49.96; 49.17; 48.46; 47.83; 19. 夜; 53.82; 51.75; 50.38; 49.34; 48.511; 47.81; 47.21; 46.68; 46.21; 45.75; 65. 2024; 昼; 60.1; 57.38; 55.65; 54.35; 55.3; 52.42; 51.67; 51.01; 50.42; 49.89; 22. 夜; 54.66; 52.59; 51.21; 50.18; 49.34; 48.65; 48.05; 47.52; 47.05; 46.63; 82. 2029; 昼; 60.64; 58.56; 57.19; 56.15; 55.32; 54.62; 54.02; 53.5; 50.03; 52.61; 25. 夜; 54.9; 52.83; 51.45; 50.42; 49.58; 48.89; 48.29; 47.76; 47.29; 46.87; 85. 注：本项目道路预测选取车流量最大路段北片区路段预测，北片区道路车流量按道路最大车流量计算。 按《声环境质量标准》2类标准评价，北片区道路营运后交通噪声在2019年、2024年、2029年道路两侧昼间达标距离分别为距道路中心线19m、22m、25m；夜间达标距离分别为距道路中心线65m、82m、85m。由以上分析可知，项目在营运期对道路沿线声环境有一定的影响，但此影响在改造工程之前就存在，本项目主要是将东、西、南、北片区沿江路、民生北路等45条道路由原水泥砼路面改造成沥青砼路面，路面噪声修正值有所减少，噪声对周边环境的影响亦减少。 为确保道路交通运输不对道路两侧造成明显影响，本评价提出如下建议： （1）加强交通、道路运输管理，禁止噪声超标车辆路上行驶，并在集中居民区路段设禁止鸣笛标志。 （2）应加强道路两侧绿化工作，在绿化带种植能吸声降噪的树种，以降低交通噪声对道路沿线附近居民、医院及学校的影响； （3）根据对本项目沿线的环境敏感目标的噪声影响分析结果，建议对本项目沿线的声环境敏感点的第一排建筑物（如卧室、教室、病房等）距道路中心线65米内安装中空双层隔声窗； （4）逐步完善和提高机动车噪声的排放标准；实行定期检测机动车噪声的制度，对超标车辆实行强行维修，直到噪声达标才能上路行驶，淘汰噪声较大的车辆。制定机动车单车噪声的控制规划和目标，逐步降低其单车噪声值，是降低道路交通噪声最直接、最有效的措施。 通过采取以上措施，本项目营运期的交通噪声和社会噪声可得到一定程度的控制，可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准，对周边环保目标的影响较小。 2.5固体废物环境影响分析 本项目营运期固体废物主要来源于路面日常维护产生的少量筑路物料、沿线垃圾桶产生的废纸、废塑料袋、盒、烟蒂等生活垃圾，筑路物料收集后送建筑垃圾填埋场处置，生活垃圾产生量较少，交环卫部门处理。 3、社会环境影响 本项目是祁阳县城总体规划中提出的城市基础设施建设的重要组成部分。项目的建设是祁阳县城市、经济和社会可持续健康发展的迫切需求，也是进城区改造的必要条件和先决条件。项目建成后将极大的改善祁阳县进城区的交通基础设施现状，为祁阳县的发展打下基础。 4、环境风险分析 根据相关资料，道路投入运营后可能产生的环境风险为交通事故污染风险。运输剧毒、易燃、高爆化学物质通过公路的环境敏感区，如居民集中区等地发生交通事故。 本项目改造道路位于城区，道路两侧有居民和商铺，属于商住混合区，一旦发生交通事故，有毒物质、有害气体泄露外溢，将会产生严重后果。故应对运输危险品的车辆进行适当管制，制定相应的应急计划，做好预防措施，做到防患于未然，将其发生率降至最低。 营运期对水环境的潜在污染风险是运输各种液体物品的车辆(主要是油罐车或危险品)发生泄漏而造成的风险污染。通过改建，道路标准提高，只要加强管理，这种风险比改造前有所降低。 5、国家产业政策符合性分析 祁阳县城镇建设投资开发有限公司建设的“祁阳县沿江路、民生北路等45条道路提质改造工程”，经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目属于鼓励类中第二十二项“城市基础设施 ”中第4条城市道路及智能交通体系建设（城市道路），因此，本项目符合目前国家产业政策要求。 6、规划相符性分析 本项目为祁阳县沿江路、民生北路等45条道路提质改造工程，该道路为祁阳县道路结构规划中“四纵四横两环”中的两环。本次提质改造维持原有路线走向、道路等级、路基宽度及断面布置形式。因此，项目符合祁阳县城市规划。 7、污染物达标排放符合性 本项目作为道路提质改造工程，性质较为简单，在施工期及营运期产生的各类污染物成份均不复杂，属常规污染物，对于这些污染物的治理技术目前已比较成熟，因此从技术上分析，本项目只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，完全可以做到污染物达标排放，对所在区域环境影响不大。 8、污染物排放总量控制指标 本项目无总量控制指标污染物产生，无需申请。 9、环境功能区划确定的环境质量要求符合性 本项目位于祁阳县城范围内，该区域地表水环境功能区划为Ⅲ类水质区；空气环境属于二类功能区；噪声环境属于2类、4a类功能区。 本项目产生的污染物排放量较少，均能做到达标排放，对周围环境影响不大，当地环境质量仍能维持在现有水平。 10、环保投资 项目总投资17455.1万元，资金全部由祁阳县政府自筹资金解决；其中环保投资102万元，环保投资占总投资的0.58%。项目环保投资分项估算见表7-5。 表7-5 项目环保投资一览表 单位：万元 项目; 污染处理措施; 投资额; 备注. 施工期; 废气处理; 洒水抑尘（洒水车）、临时围挡、挡风墙（网）; 40; /. 废水处理; 雨水、污水管道; /; 不计入主体工程. 噪声处理; 临时声屏障; 30; /. 固废处理; 建筑垃圾、废弃土石方运输; 20; /. 营运期; 废气处理; 洒水降尘（洒水车）、绿化，加强道路管理; 10; /. 噪声; 静止鸣笛标志; 2; /. 合计; /; 102. - 建设项目环境保护设施竣工验收 本项目环境保护设施竣工验收见表7-6。 表7-6 本项目竣工验收一览表 项目; 污染源; 验收内容. 废气治理; 扬尘、车辆尾气; 洒水降尘，绿化吸收. 废水治理; 路面径流、沿线生活污水; 设雨水管道、污水管道. 固废处理; 生活垃圾; 垃圾桶. 噪声治理; 机动车行驶噪声; 加强绿化工程建设，禁止鸣笛标志. 生态治理; 水土流失; 绿化带.

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 土方挖掘、物料堆放、土方回填 | 扬尘 | 定期洒水，运输车辆限速，堆 场四周设置临时挡风墙（网）， 设置临时围挡、防尘帷幕 | 达标排放 |
|  |  | 材料运输、施工设备 | HC、CO、NOx | 加强管理，不超载、不超速 |  |
|  |  | 沥青摊铺 | THC、BaP | 购买成品沥青、封闭运输 |  |
|  | 营运期 | 道路扬尘 | 扬尘 | 定期洒水 |  |
|  |  | 汽车尾气 | HC、CO、 NOx | 加强绿化、绿化吸收 |  |
| 水 污染物 | 施工期 | 施工废水 | 石油类、 SS | 设置沉淀池沉淀处理后回用于洒水降尘 | 有效处置，对水环境影响较小 |
|  | 营运期 | 路面径流 | COD、 pH、SS、 石油类 | 经雨水管网排入周边水体 |  |
| 固体 废物 | 施工期 | 路面破除 | 建筑垃圾 | 由渣土部门处置 | 固体废物得到综合利用和合理处置，处置率达100%，不外排 |
|  |  | 开挖污水管网 | 土石方 |  |  |
|  |  | 排水管 清淤 | 污泥 | 自然干化处理并及时作为人行道景观绿化工程所需的耕植土 |  |
|  | 营运期 | 道路 沿线 | 废纸、废塑料 袋、盒、烟蒂 | 由环卫部门处置 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械及过 往运输车辆 | 噪声 | 加选用低噪声设备，合理安排施工 时间，设置隔音屏、临时声屏障，加强运输车辆管理 | 达标排放 |
|  | 营运期 | 行驶车辆 | 噪声 | 限速、禁鸣 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 加强施工期管理尽量减少对沿线植物破坏，优化施工进程，用草席、草包之类铺垫替代铺设碎石路面的防护措施，同时营运期应加强对道路两侧绿化的管理，确保绿化率达到设计要求，尽可能的减少项目建设对当地生态环境产生的不利影响。 |  |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 祁阳县城镇建设投资开发有限公司投资17455.1万元，对祁阳县城区兴浯北路、祁山路、西园路、小园路、民生北路、体育路、荷塘路、大井北路、青龙路、光明路、新华路、新祁路、康乐路、康强路、永安路、新旺路、吉安路、畅安路、新达路、康宁路、泰安路、花园街、中仓街、幸福路、新街、南司街、县前街、南长街、人字街、黄道街、东长街、东正街、龙山路、寿井路、金星路、金果路、果园路、沿湖路、金浯路、向浯路、朝阳路、浯洲路、金龙路、金芝路、沿江路，共计45条路进行提质改造，改造道路总长24.3613km，主要建设内容包括土石方工程、排水工程、道路工程、综合管线、交通设施、附属设施等。本项目建成后，将改善祁阳县城区交通条件及环境卫生，提升城市形象和品质。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 监测资料统计结果表明：本项目所在区域各监测点评价因子SO2、NO2日均浓度、小时浓度， PM10日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，环境空气质量较好。 （2）地表水环境质量现状 监测资料统计结果表明：S1湘江浯溪水厂监测断面水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准的要求，S2祁水东江桥监测断面水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，湘江和祁水水环境质量现状较好。 （3）声环境质量现状 监测资料统计结果表明：本项目沿线各永州市腾龙实验学校、龙山完小、祁阳县中西结合医院监测点昼间和夜间噪声超标，超标原因为路面较差，行驶车辆较多，待道体质改造后，道路沿线声环境将得到改善，项目道路其它敏感监测点均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 （4）生态环境现状 评价区属中亚热带季风湿润气候，次生植被群落。项目位于祁阳县城区，由于区域开发程度较高，人为活动频繁，区域内已无原生动植物，植被覆盖率较低，物种单一，主要为樟树及观赏花草，动物主要为常见的鸟类、鼠类、鱼类等。根据现场实地踏勘，项目评价范围内未发现文物古迹、风景名胜、有价值的自然景观和稀有动植物物种。 3、环境影响分析结论 3.1施工期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 项目施工期对空气环境的污染主要为施工扬尘、沥青烟气、施工机械机械及汽车尾气。通过采取限制车速、定期洒水、设置临时挡风墙（网）、临时围挡、防尘帷幕等措 施后，施工扬尘可得到有效控制；施工机械尾气以及沥青烟气对周围环境空气质量影响很小。在采取本环评提出的大气污染防治措施后，项目施工废气对周围环境影响很小。 （2）地表水环境影响分析结论 本项目施工现场不设施工营地，项目施工期间地表径流经临时沉淀处理后回用于洒水降尘。沉淀后多余的雨水可溢流进入项目施工附近道路的雨水管道中。此外通过加强施工机 械设备的维修保养，避免施工机械燃油跑、冒、滴、漏现象的发生。本项目施工期废水排放对周围地表水体影响较小。 （3）声环境影响分析结论 本项目施工噪声主要为挖路机、铣刨机、液压挖掘机、自卸式运输车、沥青摊铺机、热熔涂标机等施工机械运行产生的噪声，噪声源强在80～90 dB(A)之间。项目拟在作业路段设置2.5m高的施工围挡、选用低噪声设备、加强设备维护、合理安排施工时段、加强交通疏堵等措施，可有效减小项目施工作业设备噪声对周边环境的影响。 （4）固体废物环境影响分析结论 本项目不设施工营地，不涉及拆迁，施工期产生建筑垃圾及废弃土石方临时堆置在围挡范围内，采用自卸式运输车将其运输至渣土部门指定地点堆放；管道清淤产生的淤泥暂存于临时堆土场并及时作为景观绿化工程所需的耕植土。在采取以上处理措施后，项目施工期产生的固体废物可以得到妥善处理，对外环境影响较小。 3.2营运期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 本项目通过加强道路管理及路面养护，保证道路良好的运行状态，减少和避免交通拥堵现象发生，汽车尾气对环境影响较小；项目营运期由于过往车辆不可避免地给道路带来一些干泥等粉尘污染物，干燥有风天气条件下，车辆行驶时会产生少量扬尘，项目的实施改善了道路通行条件，对扬尘具有一定的吸附作用，再通过洒水降尘后，本项目道路营运期扬尘对大气环境的影响较小。 （2）地表水环境影响分析结论 项目营运期对附近水体产生的污染途径主要表现为路面径流，本项目道路提质改造完善了道路排水设施，采用雨污分流制，雨水通过雨水管网排入周边水体，因此，营运期间道路路面径流对地表水环境产生的影响较小。 （3）声环境影响分析结论 本项目道路体质改造后，道路全线均为沥青路面，车辆的行驶更加通畅，鸣笛现象可显著减少，沥青路面噪声修正值有所减少，有利于降低道路的噪声， 因此，项目对声环境的影响是正面的。项目运营期噪声主要为交通噪声和社会噪声，通过加强交通管理和市场管理等措施，本项目营运期的交通噪声和社会噪声可得到一定程度的控制，可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中相应的功能标准，对周边环保目标的影响较小。 （4）固体废物环境影响分析结论 本项目营运期固体废物主要来源于路面日常维护产生的少量筑路物料、沿线垃圾桶产生的废纸、废塑料袋、盒、烟蒂等生活垃圾，筑路物料收集后送建筑垃圾填埋场处置，生活垃圾产生量较少，交环卫部门处理，对环境无明显影响。 4、国家产业政策符合性分析 祁阳县城镇建设投资开发有限公司建设的“祁阳县沿江路、民生北路等45条道路提质改造工程”，经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目属于鼓励类中第二十二项“城市基础设施 ”中第4条城市道路及智能交通体系建设（城市道路），因此，本项目符合目前国家产业政策要求。 5、规划相符性分析 本项目为祁阳县沿江路、民生北路等45条道路提质改造工程，该道路为祁阳县道路结构规划中“四纵四横两环”中的两环。本次提质改造维持原有路线走向、道路等级、路基宽度及断面布置形式。因此，项目符合祁阳县城市规划。 6、达标排放、总量控制分析 本项目作为道路提质改造工程，性质较为简单，在施工期及营运期产生的各类污染物成份均不复杂，属常规污染物，对于这些污染物的治理技术目前已比较成熟，因此从技术上分析，本项目只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，完全可以做到污染物达标排放，对所在区域环境影响不大。本项目无总量控制指标污染物产生，无需申请。 7、 综合结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，选址符合祁阳县总体规划和土地要求。项目无明显的环境制约因素，建设方在认真落实本报告表提出的各项污染防治措施治理和生态保护措施的前提下，可以实现污染物达标排放或得到有效处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，本项目的建设可行。 二、建议 1、在项目营运期间，应把环境保护工作纳入工作计划，要加强对环保设施的日常管理与维护，使设施维持正常运行，确保污染治理效果和区域内的整体环境质量。 2、搞好绿化和美化工作，改善生态环境。